import numpy as np
from CoolProp.CoolProp import PropsSI as prop
from data import nodes, blocks
from modules import Node, comp, turb, heat_source, heat_exch, split, mix
from scipy.optimize import root
from openpyxl import Workbook
from openpyxl.utils import get_column_letter
from datetime import datetime
import itertools
import multiprocessing as mp
import time
from tqdm import tqdm

TR2 = 550 + 273.15
TR1 = 730 + 273.15
T2 = 715 + 273.15
T7 = 35 + 273.15

Q_HEAT = 2.75e6          # Вт
KPDcomp = 0.8
KPDturb = 0.9
KPDgen = 0.98
dTh = 5                  # К, минимальный температурный напор HTHE
dTl = 5                  # К, минимальный температурный напор LTHE
# Потери давления
dP_HTHE_cold = 0.02
dP_HTHE_hot = 0.03
dP_LTHE_cold = 0.02
dP_LTHE_hot = 0.03
dP_COOL = 0.03

# Собственные нужды
P_Na = 0.16e6
P_water = 0.5e6
dP_Na = 0.05
dP_water = 0.1

KPD_pump = 0.8
KPD_motor = 0.95
DT_water = 10.0
rho_Na = 850.0
cp_Na = 1270.0
rho_water = 1000.0
cp_water = 4180.0
# Диапазоны расчёта
P1_range = np.arange(20, 36, 1) * 1e6
P7_range = np.arange(8, 13, 0.50) * 1e6
x_range = np.arange(0.4, 0.9, 0.1)

# Начальные приближения ROOT
ROOT_GUESSES = [
    np.array([TR2 - 5,   450.0, 350.0, 300.0]),
    np.array([TR2 - 20,  500.0, 300.0, 250.0]),
    np.array([TR2 - 40,  450.0, 350.0, 200.0]),
    np.array([TR2 - 80,  450.0, 300.0, 200.0]),
    np.array([TR2 - 120, 400.0, 350.0, 300.0]),]
ROOT_TOL = 1e-4

def node_value(nodes_at, number, field):
    try:
        value = nodes_at[str(number), field]
        return float(value) if np.isfinite(value) else np.nan
    except Exception:
        return np.nan

def block_value(blocks_at, name, field):
    try:
        value = blocks_at[name, field]
        return float(value) if np.isfinite(value) else np.nan
    except Exception:
        return np.nan

def reset_node_pressure(nodes_at, number, pressure):
    T = node_value(nodes_at, number, 'T')
    G = node_value(nodes_at, number, 'G')

    if np.isfinite(T) and np.isfinite(G):
        Node(str(number),G=G,P=pressure,T=T,fluid='CO2')

def get_node_h(nodes_at, number):
    T = node_value(nodes_at, number, 'T')
    P = node_value(nodes_at, number, 'P')

    if not (np.isfinite(T) and np.isfinite(P)):
        return np.nan
    try:
        return prop('H', 'T', T, 'P', P, 'CO2')
    except Exception:
        return np.nan

def compute_point(P1, P7, x):
    nodes_at = nodes.at
    blocks_at = blocks.at

    P12_target = P1 / (1.0 - dP_HTHE_cold)
    P9_target = P12_target
    P8_target = P9_target / (1.0 - dP_LTHE_cold)
    P7_target = P7
    P6_target = P7_target / (1.0 - dP_COOL)
    P5_target = P6_target
    P4_target = P5_target / (1.0 - dP_LTHE_hot)
    P3_target = P4_target / (1.0 - dP_HTHE_hot)

    def calc(v):
        T1, T12, T5, T8 = v
        try:
            # Тепловой источник.
            # Энтальпии нужны только для определения расхода CO2.
            H1 = prop('H', 'T', T1, 'P', P1, 'CO2')
            H2_target = prop('H', 'T', T2, 'P', P1, 'CO2')

            dH_heat = H2_target - H1

            if not np.isfinite(dH_heat) or dH_heat <= 1e-6:
                return np.full(4, 1e12)
            G1 = Q_HEAT / dH_heat
            if not np.isfinite(G1) or G1 <= 0:
                return np.full(4, 1e12)
            Node( '1',G=G1,P=P1,T=T1,fluid='CO2')

            heat_exch('HEAT','1','2','R1','R2',Q=Q_HEAT,T21=TR1,T22=TR2,hot_no_cp=True,fluid2='LEAD')

            turb('TURB','2','3',P3_target,KPDturb)
            Node('12',G=G1,P=P12_target,T=T12,fluid='CO2')

            heat_exch('HTHE','3','4','12','1',T22=T1)
            reset_node_pressure(nodes_at, 4, P4_target)
            reset_node_pressure(nodes_at, 1, P1)

            Node('5',G=G1,P=P5_target,T=T5,fluid='CO2')
            Node('8',G=G1 * x,P=P8_target,T=T8,fluid='CO2')
            heat_exch( 'LTHE','4','5','8','9',T12=T5)

            reset_node_pressure(nodes_at, 5, P5_target)
            reset_node_pressure(nodes_at, 8, P8_target)
            reset_node_pressure(nodes_at, 9, P9_target)

            split('SPLIT','5','6','10',x)
            reset_node_pressure(nodes_at, 6, P6_target)
            reset_node_pressure(nodes_at, 10, P5_target)
            heat_source('COOL','6','7',T=T7)
            reset_node_pressure(nodes_at, 7, P7_target)
            comp('MCOMP','7','8',P8_target,KPDcomp)
            comp('ACOMP','10','11',P12_target, KPDcomp)

            reset_node_pressure(nodes_at, 8, P8_target)
            reset_node_pressure(nodes_at, 11, P12_target)
            reset_node_pressure(nodes_at, 9, P12_target)

            mix('MIX','9','11','12')
            reset_node_pressure(nodes_at, 12, P12_target)
            equation1 = blocks_at['HTHE', 'dT'] - dTh
            equation2 = nodes_at['12', 'T'] - T12
            equation3 = nodes_at['8', 'T'] - T8
            equation4 = blocks_at['LTHE', 'dT'] - dTl
            residual = np.array([equation1, equation2, equation3, equation4], dtype=float)
            if not np.all(np.isfinite(residual)):
                return np.full(4, 1e12)
            return residual
        except Exception:
            return np.full(4, 1e12)

    best = None
    best_norm = np.inf
    for guess in ROOT_GUESSES:
        try:
            res = root(calc,x0=guess,method='hybr',options={'xtol': 1e-6,'maxfev': 500} )
            if not np.all(np.isfinite(res.x)):
                continue
            residual = calc(res.x)
            if not np.all(np.isfinite(residual)):
                continue
            norm = np.max(np.abs(residual))
            if norm < best_norm:
                best = res
                best_norm = norm
            if not res.success or norm >= ROOT_TOL:
                continue
            T1, T12, T5, T8 = res.x

            if not np.isfinite(T1):
                continue
            if T1 >= TR2:
                continue

            final_residual = calc(res.x)
            if not np.all(np.isfinite(final_residual)):
                continue
            final_norm = np.max(np.abs(final_residual))
            if final_norm >= ROOT_TOL:
                continue

            if not all(np.isfinite(v) for v in [T1, T12, T5, T8]):
                continue
            node_data = {}
            for i in range(1, 13):
                T = node_value(nodes_at, i, 'T')
                P = node_value(nodes_at, i, 'P')
                G = node_value(nodes_at, i, 'G')
                node_data[f'T{i}_C'] = (T - 273.15 if np.isfinite(T) else np.nan)
                node_data[f'P{i}_MPa'] = (P / 1e6 if np.isfinite(P) else np.nan)
                node_data[f'G{i}_kg_s'] = (G if np.isfinite(G) else np.nan)

            P9 = node_value(nodes_at, 9, 'P')
            P11 = node_value(nodes_at, 11, 'P')
            P12 = node_value(nodes_at, 12, 'P')

            if not all(np.isfinite(v) for v in [P9, P11, P12]):
                continue
            mix_pressure_error = max(abs(P9 - P11),abs(P11 - P12),abs(P9 - P12))

            H2 = get_node_h(nodes_at, 2)
            H3 = get_node_h(nodes_at, 3)
            H7 = get_node_h(nodes_at, 7)
            H8 = get_node_h(nodes_at, 8)
            H10 = get_node_h(nodes_at, 10)
            H11 = get_node_h(nodes_at, 11)
            H6 = get_node_h(nodes_at, 6)
            G2 = node_value(nodes_at, 2, 'G')
            G7 = node_value(nodes_at, 7, 'G')
            G10 = node_value(nodes_at, 10, 'G')
            G6 = node_value(nodes_at, 6, 'G')
            required = [H2, H3,H7, H8,H10, H11,H6,G2, G7, G10, G6]

            if not all(np.isfinite(v) for v in required):
                continue
            # Турбина: 2 -> 3
            N_TURB = G2 * (H2 - H3)
            # Рекомпрессор: 7 -> 8
            N_RCOMP = G7 * (H8 - H7)
            # Основной компрессор: 10 -> 11
            N_MCOMP = G10 * (H11 - H10)
            # Охладитель: 6 -> 7
            Q_COOL = G6 * (H6 - H7)
            # Подводимая тепловая мощность
            Q_HEAT_actual = Q_HEAT
            # Чистая электрическая мощность
            N_net = N_TURB - N_MCOMP - N_RCOMP
            # КПД цикла
            eta_cycle = N_net / Q_HEAT_actual
            # =================================================
            # СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ
            # =================================================

            # Насос первого натриевого контура
            dT_Na = TR1 - TR2

            if dT_Na <= 0:
                continue

            G_Na = Q_HEAT_actual / (cp_Na * dT_Na)
            deltaP_Na = P_Na * dP_Na

            N_Na_pump_hyd = (G_Na / rho_Na) * deltaP_Na
            N_Na_pump_el = N_Na_pump_hyd / (
                KPD_pump * KPD_motor)

            # Насос охлаждающей воды
            if DT_water <= 0:
                continue
            G_water = Q_COOL / (cp_water * DT_water)
            deltaP_water = P_water * dP_water
            N_water_pump_hyd = (
                G_water / rho_water) * deltaP_water
            N_water_pump_el = N_water_pump_hyd / (
                KPD_pump * KPD_motor)
            # Суммарные собственные нужды
            N_SN = N_Na_pump_el + N_water_pump_el
            # Электрическая мощность генератора
            N_el_gross = N_net * KPDgen
            # Электрическая мощность нетто
            N_el_net = N_el_gross - N_SN
            # Электрические КПД
            eta_el_gross = N_el_gross / Q_HEAT_actual
            eta_el_net = N_el_net / Q_HEAT_actual

            power_values = [
                N_TURB,
                N_MCOMP,
                N_RCOMP,
                N_net,
                Q_COOL,
                eta_cycle,
                N_Na_pump_el,
                N_water_pump_el,
                N_SN,
                N_el_gross,
                N_el_net,
                eta_el_gross,
                eta_el_net
            ]
            if not all(np.isfinite(v) for v in power_values):
                continue

            if N_TURB <= 0:
                continue
            if N_MCOMP < 0 or N_RCOMP < 0:
                continue
            if N_net <= 0:
                continue
            if eta_cycle <= 0:
                continue

            if N_el_net <= 0:
                continue

            result = {
                'P1_MPa': P1 / 1e6,
                'P7_MPa': P7 / 1e6,
                'x': x,
                'TR1_C': TR1 - 273.15,
                'TR2_C': TR2 - 273.15,
                'T2_set_C': T2 - 273.15,
                'T7_C': T7 - 273.15,
                'dP_HTHE_cold_%': dP_HTHE_cold * 100,
                'dP_HTHE_hot_%': dP_HTHE_hot * 100,
                'dP_LTHE_cold_%': dP_LTHE_cold * 100,
                'dP_LTHE_hot_%': dP_LTHE_hot * 100,
                'dP_COOL_%': dP_COOL * 100,
                'T1_C': T1 - 273.15,
                'T12_C': T12 - 273.15,
                'T5_C': T5 - 273.15,
                'T8_C': T8 - 273.15,
                'N_TURB_MW': N_TURB / 1e6,
                'N_MCOMP_MW': N_MCOMP / 1e6,
                'N_RCOMP_MW': N_RCOMP / 1e6,
                'N_net_cycle_MW': N_net / 1e6,

                'N_generator_MW': N_el_gross / 1e6,

                'G_Na_kg_s': G_Na,
                'dP_Na_MPa': deltaP_Na / 1e6,
                'N_Na_pump_MW': N_Na_pump_el / 1e6,

                'G_water_kg_s': G_water,
                'dP_water_MPa': deltaP_water / 1e6,
                'N_water_pump_MW': N_water_pump_el / 1e6,

                'N_SN_MW': N_SN / 1e6,
                'N_el_gross_MW': N_el_gross / 1e6,
                'N_el_net_MW': N_el_net / 1e6,

                'Q_HEAT_MW': Q_HEAT_actual / 1e6,
                'Q_COOL_MW': Q_COOL / 1e6,

                'eta_cycle_%': eta_cycle * 100,
                'eta_el_gross_%': eta_el_gross * 100,
                'eta_el_net_%': eta_el_net * 100,
                'TR2_minus_T1_K': TR2 - T1,
                'P12_target_MPa': P12_target / 1e6,
                'P8_target_MPa': P8_target / 1e6,
                'P9_target_MPa': P9_target / 1e6,
                'P11_target_MPa': P12_target / 1e6,
                'P3_target_MPa': P3_target / 1e6,
                'P4_target_MPa': P4_target / 1e6,
                'P5_target_MPa': P5_target / 1e6,
                'P6_target_MPa': P6_target / 1e6,
                'mix_pressure_error_Pa': mix_pressure_error,
                'root_residual_max': final_norm,
            }
            result.update(node_data)
            return result
        except Exception:
            continue
    return None
def worker(task):
    idx, P1, P7, x = task
    try:
        result = compute_point(P1, P7, x)
        return idx, result
    except Exception:
        return idx, None


def save_excel(results):
    results = [result for result in results
        if result is not None]
    filename = 'sCO2_TR2_550_successful_only.xlsx'

    wb = Workbook()
    ws = wb.active
    ws.title = 'Results'
    if not results:
        ws.append(['Результатов, удовлетворяющих условию T1 < TR2, нет'])
        wb.save(filename)
        return filename, 0
    keys = list(results[0].keys())
    ws.append(keys)
    for result in results:
        ws.append([
            result.get(key, '')
            for key in keys
        ])

    for col in ws.columns:
        letter = get_column_letter(col[0].column)
        width = max(
            len(str(cell.value))
            if cell.value is not None
            else 0
            for cell in col
        ) + 2
        ws.column_dimensions[letter].width = min(width, 30)
    ws.freeze_panes = 'A2'
    ws.auto_filter.ref = ws.dimensions
    wb.save(filename)
    return filename, len(results)

if __name__ == '__main__':
    mp.freeze_support()
    start = time.time()
    tasks = [(i, P1, P7, x)
        for i, (P1, P7, x)
        in enumerate(itertools.product(P1_range,P7_range,x_range))]
    total = len(tasks)
    nproc = min(14,mp.cpu_count())
    print(f'TR2 = {TR2 - 273.15:.1f} °C')
    print(f'Ограничение: T1 < TR2 = 'f'{TR2 - 273.15:.1f} °C')
    print(
        'Потери давления: '
        'HTHE cold=2%, '
        'HTHE hot=3%, '
        'LTHE cold=2%, '
        'LTHE hot=3%, '
        'COOL=3%')
    print('В Excel записываются только успешные '
        'физические решения.')
    print('Энтальпии и энтропии в Excel не записываются.')
    print(f'КПД генератора: {KPDgen * 100:.1f} %')
    print(f'Давление Na-контура: {P_Na / 1e6:.2f} МПа')
    print(f'Давление водяного контура: {P_water / 1e6:.2f} МПа')
    print(f'Потери давления насосных контуров: 5 %')
    print(f'Всего расчётных точек: {total}')
    print(f'Процессов: {nproc}')
    results = [None] * total
    with mp.Pool(processes=nproc) as pool:
        for idx, result in tqdm(pool.imap_unordered(worker,tasks,chunksize=1),total=total,desc='Расчёт',unit='точка',dynamic_ncols=True):
            results[idx] = result

    successful_results = [r for r in results
        if r is not None
    ]
    filename, n_success = save_excel(results)
    print(f'Успешных физических решений: 'f'{n_success}/{total}')
    print(f'Время расчёта: 'f'{(time.time() - start) / 60:.2f} мин')
    print(f'Excel: {filename}')
    print(f'Текущее время: {datetime.now()}')