Бинарная смесь гелия и ксенона (He-Xe) рассматривается в качестве теплоносителя для замкнутых газотурбинных циклов (цикл Брайтона) в атомных станциях малой мощности, включая космические ядерные энергоустановки и мобильные наземные реакторы для удалённых районов.

Чистый гелий обладает наилучшими теплофизическими свойствами среди всех благородных газов: высокой теплопроводностью и теплоёмкостью. Однако его малая молекулярная масса (4 г/моль) создаёт высокую аэродинамическую нагрузку на лопатки компрессора, что требует увеличения окружных скоростей рабочих колёс, роста числа ступеней и, как следствие, увеличения массы и габаритов турбомашин. Добавление ксенона (атомная масса 131 г/моль) повышает молекулярную массу смеси. Согласно расчётам Эль-Генка и Турнье, при молекулярной массе смеси 40 г/моль (примерно 72 мол. % гелия и 28 мол. % ксенона) аэродинамическая нагрузка на компрессор снижается до 10% от значения для чистого гелия, тогда как коэффициент теплоотдачи остаётся практически на уровне гелия. Это позволяет существенно уменьшить размеры и массу турбокомпрессорного агрегата.

Помимо аэродинамических преимуществ, He-Xe смесь обладает малыми сечениями поглощения и замедления нейтронов, что критично для реакторов на быстрых нейтронах, где сохранение жёсткого спектра определяет баланс реактивности и выгорание топлива. Благородные газы химически инертны по отношению к конструкционным материалам, что исключает коррозионные процессы — требование для систем, рассчитанных на длительную эксплуатацию без обслуживания. Смесь остаётся газообразной до температур выше 1000 °C, что позволяет достигать высокой термодинамической эффективности цикла без ограничений, связанных с фазовыми переходами.

С практической точки зрения применение He-Xe ограничено рядом факторов. Газовый контур должен обладать высокой герметичностью: малый размер атомов гелия способствует их проникновению через микронеоднородности материалов и сварные швы. Ксенон относится к редким газам — его получают как побочный продукт при разделении воздуха, что делает смесь дороже чистого гелия или азота. Существует конкуренция со стороны других рабочих тел для замкнутых газотурбинных циклов, в частности диоксида углерода в сверхкритическом состоянии (sCO₂), который при меньшей стоимости обеспечивает высокую плотность и компактность оборудования при умеренных температурах.

На сегодняшний день энергоустановки с теплоносителем He-Xe остаются в области проектных и экспериментальных исследований. Действующих промышленных прототипов не создано, хотя в США и России велись соответствующие разработки, включая проекты «Прометей» и российскую ЯЭДУ.